安裝CURA

- 選擇安裝路徑

- 檔案關聯性

- 安裝驅動成式

- 驅動程式安裝完成

- CURA安裝完成

- 完程並啟動CURA

CURA 新增機器 (Add new Machine)

- 初次安裝CURA時，需要設定機器資訊

點選下一步Next

- 選擇其它類型

點選下一步Next

選擇其它Other

- 選擇自定Custom

點選下一步Next

選擇自訂Custom

- 輸入機器參數

點選完成 Finish

機器名稱

X軸列印寬度

Y軸列印寬度

Z軸列印寬度

擠出頭孔徑

3

CURA 介面總覽

- 選單區

- File				載入或儲存檔案 (STL模型、CURA設定等…)

- Tools			工具

- Machine			機器設定

- Expert			專家模式

- Help				協助

- 設定區

- Basic			基礎設定

- Advice			進階設定

- Plugins			外掛模組

- Start/End-GCode	起始與結束的GCode

- 載入STL模型/輸出GCode

- 列印預覽

- 選擇預覽模式

- 模型旋轉/縮放/鏡射

CURA 選單區

- File

- Load model file		載入模型檔案

- Save model file		儲存模型檔案

- Reload platform		重新載入列印平台

- Clear platform			清除列印平台

- Print					列印

- Save GCode			儲存GCode

- Show slice engine log 	查看切片程式記錄

- Open Profile			載入CURA設定

- Save Profile			儲存CURA設定

- Load Profile from GCode	從GCode讀取設定

- Preferences			偏好設定

- Machine settings		機器設定

- Recent Model Files		最近使用的模型

- Recent Profile Files		最近使用的設定

- Quit					離開

- Tools

- Print all at once		一次列印多個物件

- Print one at a time 	一次列印一個物件

- Mechine

- Add new machine		新增機器

- Machine Settings		設定機器

- Install default firmware	安裝預設驅動程式

- Install custom firmware	安裝自定驅動程式

- Expert

- Switch to quick print	快速列印(簡易)模式

- Switch to full settings	完整設定模式

- Open expert settings	開起專家設定

- Run bed leveling wizard	平台底面校正精靈

- Run head offset wizard	噴頭位置校正精靈

- Help

- Online documentation		線上文建

- Report a Problem			回報問題

- Check for update			檢查更新

- Open YouMagine website

- About Cura				關於CURA

CURA 設定區

Basic

Quality	品質

- Layer height(mm)			每層高度

- Shell thickness(mm)		壁(殼)厚度

- Enable retraction			啟用回抽

Fill		填充

- Bottom/Top thickness(mm)	封底/頂面層厚

- Fill Density				填充密度

Speed and Tempture	速度與溫度

- Print speed(mm/S)			列印速度

- Print tempture(C)			列印溫度

Support	支撐

- Support type				支撐種類

- Touching buildplate

只支撐第一個接觸面

- Everywhere

全部都支撐(支撐物會從物件上印出!)

- None	不使用支撐

- Platform adhesion type		黏附平台種類

  - Brim					使用側裙

  - Raft					使用棧板

  - None				只做預擠

Filament		擠出材

- Diameter(mm)				塑料線徑

- Flow(%)					流量

Machine		機器

- Nozzle size(mm)			擠出頭孔徑

Advance

Retraction	回抽

- Speed(mm/s)				回抽速度

- Distance(mm) 			回抽距離

Quality		品質

- Initial layer thickness(mm)	起始層厚度

- Initial layer line width(%)		起始層線寬

※以擠出頭孔徑為標準的縮放倍率

- Cut off object bottom(mm)	模型向下裁切

- Dual extrusion overlap(mm)	換料時融合

Speed

- Travel speed(mm/s)			移動速度

- Bottem layer speed(mm/s)	底層速度

- Infill speed(mm/s)			填充速度

- Top/bottom speed(mm/s)	底/頂層速度

- Outer shell speed(mm/s)		外壁速度

- Inner shell speed(mm/s)		內壁速度

Cool		冷卻

- Minimal layer time(sec)		單層最小列印

時間

- Enable cooling fan			啟動冷卻風扇

CURA Expert Config

進入 Expert setting

- Open expert settings	開起專家設定

- Retraction	回抽

- Minimum travel

移動距離大於此值才進行回抽

- Enable combing

回抽的移動路徑優化

- Minimal extrusion before retracting

回抽前至少需列印的距離，可避免在小區域不斷回抽

- Z hop when retracting

回抽時Z軸台起高度

- Skirt		預擠(黏附平台選None時)

- Line count

圍繞物件起始層擠出的圈數

- Start distance

與物件的最小間隔距離

- Minimal length

至少預擠的長度，若無法在圈數內達到此長度，則會自動增加圈數

- Cool		冷卻風扇

- Fan full on at height

風扇完全開啟的高度

- Fan speed min(%)

風扇最小轉速

- Fan speed max(%)

- 風扇最大轉速

- Minimum speed

最小列印速度；小區域列印時，為了達到單層最小列印時間，將會自動降低列印速度，但仍不會此最小列印速度

- Cool head lift

開起此選項後，若以最小列印速度列印完一層，卻仍小於單層最小列印時間，則會將擠出頭移開直到符合單層最小列印時間

- Infill		填充

- Solid infill top

頂部進行填充，使其成為封閉面

- Solid infill bottom

底部進行填充，使其成為封閉面

- Infill overlap

面與壁的重疊比例

- Infill prints after perimeter

是否先列印外圍(外殼/壁)再列印填充

- Support		支撐

- Stucture type

支撐結構種類

- Lines	直線

- Grid		網格

- Overhang angle for support(deg)

啟用支撐的傾斜角

- Fill amount

支撐數量(比例)

- Distance X/Y

支撐物與列印件在的X-Y平面上的間隔距離

- Distance Z

支撐物與列印件在的Z軸上的間隔距離

- Black Magic	黑魔法(特效)

- Spiralize the outer contour

外壁(殼)列印採用螺旋上升

- Only follow mesh surface

只印外壁(殼)

- Brim		側裙

- Brim line amount

側裙列印圈數

- Raft		棧板

- Extra margin

向外延伸長度

- Line spacing

底層線距

- Base thickness

底層層厚

- Base line width

底層層寬

- Interface thickness

介面(中層)厚度

- Interface line width

介面(中層)線寬

- Airgap

氣細，使物件好脫離棧板

- First Layer Airgap

- Surface layer thickness

棧板頂面(接觸面)層厚

- Surface layer line width

棧板頂面(接觸面)線寬

- Fix horrible	修補

- Combine everything(Type-A)

修補破面Type-A

- Combine everything(Type-B)

修補破面Type-B

- Keep open face

保持開放面

- Extensive stitching

進階縫補